我司专业的安川变频器维修中心，专修安川变频器，多年的变频器维修经验，对日本安川变频器的故障有所总结。我们先免费预检、再核维修价，经用户认可后进行维修。外地客户维修变频器可以通过快递/物流发给我们。紧急客户可亲自携带到本公司维修部当场修复或上门到现场维修。

安川变频器维修热线：13560366762  方工

安川变频器A1000（F7）系列：AA2A0006 AA2A0008 AA2A0010 AA2A0012 AA2A0018 AA2A0021 AA2A0030 AA2A0040 AA2A0056 AA2A0069 AA2A0081 AA2A0110 AA2A0138 AA2A0169 AA2A0211 AA2A0250等

安川变频器H1000（G7）系列：HB4A0005 HB4A0006 HB4A0009 HB4A0015 HB4A0018 HB4A0024 HB4A0031 HB4A0039 HB4A0045 HB4A0060 HB4A0075 HB4A0091 HB4A0112 HB4A0150 HB4A0180等

安川变频器V1000（V7）系列：VB4A0001 VB4A0002 VB4A0004 VB4A0005 VB4A0007 VB4A0009 VB4A0011 VB4A0018 VB4A0023 VB4A0031 VB4A0038 VBBA0001 VBBA0002 VBBA0003 VBBA0006 VBBA0010 VBBA0012 VBBA0018 VB2A0001 VB2A0002 VB2A0004 VB2A0006 VB2A0010 VB2A0012 VB2A0020 VB2A0030 VB2A0040 VB2A0056 VB2A0069

安川变频器L1000（L7）系列：LB4A0015 LB4A0018 LB4A0024 LB4A0031 LB4A0039 LB4A0045 LB4A0060 LB4A0075 LB4A0091 LB4A0112 LB4A0150

安川变频器T1000系列：TB4V0002 TB4V0004 TB4V0005 TB4V0007 TB4V0009 TB4V0011 TB4V0018 TB4V0023 TB4V0031 TB4V0038

安川变频器J1000（J7）系列：JB4A0002 JB4A0004 JB4A0005 JB4A0007 JB4A0009 JB4A0011 JBBA0001 JBBA0002 JBBA0003 JBBA0006 JBBA0010 JB2A0001 JB2A0002 JB2A0004 JB2A0006 JB2A0010 JB2A0012 JB2A0020

安川变频器E1000（E7）系列：EB4A0004 EB4A0005 EB4A0007 EB4A0009 EB4A0011 EB4A0018 EB4A0023 EB4A0031 EB4A0038 EB4A0044 EB4A0058 EB4A0072 EB4A0088 EB4A0103 EB4A0139等

安川变频器外围设备：PG-B3 PG-X2 PG-X3 SI-P1 SI-P3 SI-N3 SI-C3 SI-S3 JVOP-182 CDBR-4030B CDBR-4045B CDBR-4220B

安川变频器故障代码和对策：

| 故障代码 | 内容 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| OC Overcurrent | 过电流，变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%)。 | 1.变频器输出侧发生短路，接地( 电机烧毁，绝缘劣化，电缆破损而引起的接触，接地等) 2.负载太大，加速时间太短 3.使用了特殊电机或最大适用功率以上的电机 4.变频器输出侧电磁开关已开关动作。 | 调查原因，实施对策后复 位。 |
| GF grornd Favlt | 接地，变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的50%。 | 变频器输出侧发生发接地短路(电机烧毁，绝缘劣化，电缆破损而引起的接触，接地等)。 | 调查原因，实施对策后复 位。 |
| PUF DC Bus Fuse Open | 保险丝熔断，装在主回路的保险丝被熔断了。 | 由于变频器输出侧的短路，接地造成输出晶体管损坏，(确认如下的端子间是否短路，如果是短路，则晶体管已损坏: B1(23)↔U、V、W Θ↔U、V、W)。 | 调查原因实施对策后，交 换变频器。 |
| SC Short Circuit | 负载短路，变频器的输出或负载已短路。 | 变频输出侧发生了接地短路(电机烧毁，绝缘劣化，电缆破损而引起的接触，接地等)。 | 调查原因，实施对策后复 位。 |
| OV Overvoltage | 主回路过电压，主回路直流电压超过电压检出值 200V级:约190V 级 400V级:约380V 级 | 减速时间太短，从电机再生的能量太大。 电源电压太高。 | 延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元)。 将电压降到电源规格范围内。 |
| UV1 DC Bus Undervolt | 主回路低电压 主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05) 200V级:约190V 400V级:约380V | 1.输入电源发生了欠相。 2.发生了瞬时停电。 3.输入电源的接线端子松动。 4.输入电源的电压变动太大。 | 调查原因，实施对策后复 位 |
| UV2 CTL PS Undervolt | 控制电源异常 控制电流的电压太低 |  | 1.将电源ON/OFF 试一下 2.连续发生异常情况时更换变频器。 |
| UV3 MC Answerback | 防止浪涌回路故障 发生了防止浪涌回路动作不良 |  | 1.将电源ON/OFF 试一下 2.连续发生异常情况时更换变频器 |
| PF Input Pha Loss | 主回路电压异常 主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动。(L8-05 设定为“有效”时检出)。 | 1.输入电源发生了欠相 2.发生了瞬时停电. ·输入电源的接线端子太松. 3.输入电源的电压变动太大 4.相间电压的平衡太差 | 调查原因，对策实施后复 位 |
| LF Output Pha Loss | 输出欠相，变频器输出侧发生了欠相(L8-07设定为有效时检出) | ·输出电缆断线了。 ·电机线圈断线了。 ·输出端子松动。 使用的电机功率是变频器最大适用电机功率的1/20 以下。 | 调查原因，实施对策后复位。 重新选定变频器功率或电机功率。 |
| OH(OH1) Heatsink Over tmp | 散热片过热，变频器散热片的温度超过了L8-02 的设定值或105 ℃。 变频器内部冷却风扇停止(18.5kW以上)。 | 周围温度太高。周围有发热体。变频器的冷却风扇停止运行了。变频器的冷却风扇停止运行了 (18.5kW以上)。 | 设置冷却装置。 却除发热源。 交换冷却风扇。 |
| RH Dyn Brk Resistor | 安装形制动电阻过热由L8-01 设定的制动电阻的保护已动作 | 减速时间太短，电机再生能量太大。 | 减轻负载，延长减速时间。降低速度。 更换新的制动电阻单元。 |
| RR Dyn Brk Transistr | 内藏制动晶体管异常 制动晶体管动作异常 |  | ·将电源ON/OFF试一下。 ·连续发生异常情况时，更换变频器。 |
| OL1 Motor Overloaded | 电机过负载 电子热保护引起电机过负载保护动作 | 负载太大，加减速时间、周期时间太短。 V/f特性的电压太高。 电机额定电流(E2-01)设定值不适当。 | 修正负载大小、加减速时间，周期时间。 修正v/f 特性. 确认电机的额定电流值(E2-01). |
| OL2 Inv Overloaded | 变频器过负载 由电子热保护、引起变频器过负载保护动作 | 负载太大、加速时间、周期时间太短. V/f特性的电压太高。 变频器功率太小。 | 修正负载大小、加减速时间，周期时间。 修正V/f 特性。 请换用大容量变频器。 |
| OL3 Overtorque Det 1 | 过力矩1 电流超过(L6-02) 以上并持续 (L6-03) 时间以上 |  | ·确订L6-02，L6-03 设定值是 否适当。 ·确认机械系统使用状况，找出 异常原因并解决 |
| OL4 Overorque det 2 | 过力矩2 电流超过(L6-05) 以上并持续 (L6-06) 时间以上 |  | ·确订L6-05，L6-06 设定值是 否适当。 ·确认机械系统使用状况，找出 异常原因并解决 |
| OS Over speed | 过速度 速度在设定值(F1-08) 以上并 持续时间(F1-09)以上 | 发生了过冲/不足。 指定速度太高。 F1-08，F1-09的设定值不适当。 | 再调整增益. 修正指令回路及指令增益。 确认F1-08，F1-09的设定值。 |
| PGO PG open | PG断线检出,在下列条件时，PG脉冲未被输入的状态已经过了F1-14时间有PG矢量:软起动输出≥2% 有PGV/f:软起动输出≥E1-09。 | PG的连线断线了。 PG的连线有错误。 没有给PG 供电。 —— | 修理断线处。 改正接线。 正确供电。 确认抱闸( 电机) 使用时是否打开. |
| DEV Speed Deviation | 速度偏差过大 速度偏差在设定值(F1-10) 以上并持续(F1-11)时间以上。 | 负载太大。 加减速时间太短。 负载处在锁定中。 F1-10，F1-11的设定适当。 —— | 减轻负载。 延长加速时间。 确认机械系统。 确认F1-10，F1-11的设定值。 确诊抱闸( 电机) 使用时是否打开。 |
| SVE Zero Servo Fault | 零伺服异常 零伺服运行中，旋转位置却偏离了 | 力矩极限值过小。 负载力矩过大。 | 增大 减小 检查PG信号的干扰 |
| OPR Oper Disconnect | 操作器连接不良。 在操作器控制运行指令运行中。 操作器断线了。 |  | 确认操作器的连接 |
| EF0 Opt External Flt | 从通讯选择卡来的外部异常输入 |  | 检查通讯卡，通讯信号 |
| EF3 External Fault 3 | 外部故障(输入端子3) | 从多功能输入处被输入了「外 部异常」 | ·解除从各多功能输入来的外 部异常输入 ·消除外部异常的原因 |
| EF4 | 外部故障(输入端子4) |  |  |
| EF5 | 外部故障(输入端子5) |  |  |
| EF6 | 外部故障(输入端子6) |  |  |
| EF7 | 外部故障(输入端子7) |  |  |
| EF8 | 外部故障(输入端子8) |  |  |
| CPF00 COM-ERR(OP&INV) | 操作器传送异常1 电源打开后5 秒仍不能与操作器通讯。 | 数字式操作器的端子接触不良。 变频器控制回路不良 | 取下一次数字操作器，再重新安装一下。 交换变频器。 |
| CPF01 COM-ERR(OP&INV) | 操作器传送异常2 与操作器的通讯开始后，2 秒以上传送异常发生了。 | 数字式操作器的端子接触不良。 变频器控制回路不良 | 取下一次数字操作器，再重新安装一下。 交换变频器。 |
| CPF02 BB Circuit Err | 基极封锁回路不良 | 控制回路损坏。 | 将电源ON/OFF 试一下。 交换变频器。 |
| CPF03 EEPROM Error | EEPROM 不良 | 控制回路损坏。 | 将电源ON/OFF 试一下。交换变频器。 |
| CPF04 Internal A/D Err | CPU内部A/D变换器不良 | 控制回路损坏。 | 将电源ON/OFF 试一下。交换变频器。 |
| CPFO5 External A/D Err | CPU内部A/D变换器不良 | 控制回路损坏 | 将电源ON/OFF 试一下。变换变频器。 |
| CPF06 Option Error | 选择卡连接异常 | 选择卡的端子接触不良。变频器或选择卡不良。 | 电源OFF后再插入。 交换不良品。 |
| CPF20 Option A/D Error | 选择卡异常 | 选择卡的端子接触不良选择卡的A/D 变频器不良 | 电源OFF后再插入 换一块选择卡 |
| CPF21 Option CPU down | 传送选择卡的自己诊断异常。 | 选择卡的故障 | 交换选择卡 |
| CPF22 Option Type Err | 传送选择卡的机种形式异常。 |  |  |
| CPF23 Option DPRAM Err | 传送选择卡的相互诊断不良。 |  |  |